L1-08 幅频 FIR 均衡算法行为级仿真报告

1. 结论

当前程序已经完成了以下核心闭环：

随机生成符合物理直觉的前端幅频/相频失真 H1。

根据 H1 的 magnitude 生成理想补偿目标 H2_target。

用 64/80/96 tap real linear-phase FIR 设计可实现的 H2_actual。

对 FIR 系数进行 fixed-point quantization。

用 multi-tone complex I/Q IF 信号做时域卷积验证。

用 QAM-loaded complex I/Q IF 信号做辅助 EVM 验证。

用 sweep test 比较 tap 数、regularization、fixed-point 格式对结果的影响。

当前重要的实验结论有：

对 mild/moderate 的 H1，80 tap 或 96 tap 可以把 residual ripple 压到 0.1 dB 以内。

96 tap 在当前 sweep 范围内整体最稳健。

对一个较难的随机 H1 seed，64/80/96 tap 都没有达到 <= 0.1 dB 的 dense ripple 目标。

因此，当前程序证明了算法流程是合理且可跑通的，但也诚实暴露出：如果 H1 幅频 ripple 太复杂，64 tap 不一定总能满足指标，后续可以考虑更高 tap、更低 regularization、加权 LS、equiripple 设计，或者重新定义更符合实物的 H1 随机范围。

2. 项目背景：L1-08 解决什么问题

2.1 来自算法交付物的需求

根目录中的 03-频谱仪算法栈交付物.html 描述了 L1-08：

L1-08 · 幅频 FIR 均衡 [B · 硬件优先/算法辅]

它的核心问题是：

射频前端链路中存在很多非理想器件，例如：

M3 预选滤波器组。

cavity / LTCC。

电缆。

PCB 走线。

不同频段、衰减档、预选器状态下的通道差异。

这些器件会让通带内的增益不是完全平坦的，而是出现幅度 ripple。也就是同一个 1 GHz 分析带宽内，有些频点被放大多一点，有些频点被放大小一点。

在宽带 QAM 或宽带测量场景中，这种幅频不平坦会表现为 EVM_LIN 恶化。

L1-08 的目标不是修镜像，不是修 I/Q imbalance，也不是修相位。它主要解决：

通带内 magnitude ripple 太大，导致不同频率成分的幅度不一致。

2.2 L1-08 的量化目标

根据算法交付物，L1-08 的关键目标可以概括为：

使用 64-tap FIR 做幅频补偿。

验证方法以多音 multi-tone 为主。

1 GHz 分析带宽内，校正后的幅度 ripple 目标是 <= 0.1 dB。

EVM_LIN 目标从约 0.20% 改善到 <= 0.10%。

当前程序围绕这两个目标展开：

主线验证：幅度 ripple 是否能压到 0.1 dB 以内。

辅助验证：QAM magnitude-only EVM 是否改善。

3. L1-08 和 L1-09 的关系与区别

3.1 L1-08

L1-08 是幅频 FIR 均衡。

它主要补偿 magnitude：

H1 magnitude 不平坦
        ↓
设计 H2 magnitude 作为反向补偿
        ↓
Htotal = H1 * H2 尽量变平

L1-08 关心的是：

|Htotal(f)| 是否接近常数

3.2 L1-09

L1-09 是 group delay / phase 相关补偿。

如果通道的 group delay 不是常数，那么不同频率成分会产生不同时间延迟，信号波形会被拉扯变形。这个问题不是 L1-08 的主目标。

因此：

L1-08 拉 magnitude。

L1-09 拉 phase / group delay。

两者合起来才是更完整的宽带校正链路。

当前项目专注 L1-08，所以相位图主要用于确认：real linear-phase FIR 本身没有引入非线性相位失真，只引入 constant group delay。

4. 核心概念解释

4.1 什么是 H1

H1 表示硬件前端带来的真实通道失真。

在本项目中，H1 是一个频域响应：

H1(f) = H1_magnitude(f) * exp(j * H1_phase(f))

其中：

H1_magnitude(f) 表示每个频率点被放大或衰减多少。

H1_phase(f) 表示每个频率点被旋转多少相位。

可以把 H1 理解成硬件本身。

如果没有任何补偿，输入信号经过硬件后就是：

Y1(f) = X(f) * H1(f)

4.2 什么是 H2

H2 表示我们设计出来的 FIR 补偿滤波器。

它的目标是抵消 H1 的 magnitude ripple：

H2_target(f) ≈ 1 / |H1(f)|

这样：

|H1(f)| * |H2(f)| ≈ 1

最终总响应：

Htotal(f) = H1(f) * H2(f)

如果 H2 设计得很好，那么：

|Htotal(f)| 近似平坦

4.3 什么是 H2_target

H2_target 是理想目标。

它是数学上希望 FIR 达到的频率响应，不一定能被有限 tap FIR 完全实现。

当前程序中：

先读取 H1 的 magnitude。

把 dB 转成 linear。

计算反向补偿。

再做归一化，避免整体增益无意义地变大或变小。

直观理解：

如果 H1 在某个频点增益偏高，H2_target 就在这个频点压低。
如果 H1 在某个频点增益偏低，H2_target 就在这个频点抬高。

4.4 什么是 H2_actual

H2_actual 是真实设计出来的 FIR 响应。

因为 FIR 只有有限 tap，例如 64 tap，所以它不可能完全等于 H2_target。程序会通过 least squares 方法找到一组 FIR 系数，使 H2_actual 尽量接近 H2_target。

4.5 什么是 Htotal

Htotal 是硬件 H1 和补偿 FIR H2 串起来后的总效果：

Htotal(f) = H1(f) * H2_actual(f)

L1-08 的最终目标就是让：

|Htotal(f)| 尽量平

所以最关键的图和指标通常是：

Htotal_actual magnitude ripple after FIR

5. 为什么当前使用 complex I/Q IF

5.1 当前仿真的信号频段

当前程序中的信号不是 centered baseband，而是 complex I/Q IF。

主要频率设置是：

采样率 Fs = 12 GHz
H1 频率轴 = 3.5 GHz ~ 4.5 GHz
输入信号测试范围 = 3.55 GHz ~ 4.45 GHz
信号中心频率 = 4 GHz
信号带宽约 = 900 MHz

这里保留了一点边缘余量：

H1 建模范围：3.5 ~ 4.5 GHz
输入测试范围：3.55 ~ 4.45 GHz

这样做是为了避免输入 tone 刚好落在边界点，减少边界插值和滤波器边缘误差的影响。

5.2 complex I/Q IF 是什么

complex I/Q 信号可以写成：

x[n] = I[n] + jQ[n]

complex I/Q 的好处是可以明确表示正频率和负频率，不像 real signal 那样天然要求频谱正负对称。

5.3 为什么不把 1 GHz 放在 0 Hz 两边

如果把目标带宽放在 centered complex baseband，例如：

-500 MHz ~ +500 MHz

那么 real FIR 的 magnitude response 一定满足：

|H(+f)| = |H(-f)|

这会限制补偿能力，因为如果硬件 H1 在 +f 和 -f 两侧不对称，real FIR 没法分别给两侧不同补偿。

但当前 L1-08 的实际处理位置是在 DDC 前的 IF，所以目标 1 GHz 是：

3.5 GHz ~ 4.5 GHz

它整体在正频率一侧，不是 centered at 0 Hz。因此 real FIR 对 +f/-f 的对称性质不会直接限制 3.5~4.5 GHz 内的补偿曲线。

6. 为什么使用 real linear-phase FIR

6.1 real FIR

real FIR 的系数是实数：

h[n] 是 real

它可以直接对 complex I/Q 信号做卷积：

y[n] = x[n] * h[n]

因为 x[n] 是 complex，所以实际等价于：

I_out = I_in * h
Q_out = Q_in * h

也就是说，I 路和 Q 路使用同一组 real FIR 系数。

6.2 linear-phase FIR

linear-phase FIR 的系数满足对称性：

h[n] = h[N - 1 - n]

其中 N 是 tap 数。

这样 FIR 的相位响应是线性的：

phase(f) = -2π f * delay + 常数

线性相位的物理意义是：

所有频率成分都延迟相同的时间

6.3 constant group delay 是什么

group delay 可以理解成：

某个频率成分通过系统后，被延迟了多少个采样点或多少秒。

如果 group delay 是常数，说明所有频率分量一起整体向后移动，不会互相错位。

对于 N tap 对称 FIR：

group delay = (N - 1) / 2 samples

例如：

64 tap → 31.5 samples
80 tap → 39.5 samples
96 tap → 47.5 samples

下面的代表性图把 phase 和 group delay 放在一起。上面两个子图显示 phase 随频率变化，最下面的子图显示 H2 FIR 的 group delay 基本是一条水平线。也就是说，FIR 的 phase 是线性的，它带来的不是频率相关的相位扭曲，而是固定延迟。

图 1：real linear-phase FIR 的 phase 与 constant group delay 示例

6.4 当前设计选择

当前项目选择：

real + linear-phase + FIR

原因：

符合算法交付物中 64-tap FIR 的方向。

对硬件友好。

主要解决 magnitude ripple。

不主动引入非线性相位失真。

phase / group delay 的进一步修复留给 L1-09。

7. 当前项目文件结构

当前根目录主要结构如下：

Rigol/
├── 03-频谱仪算法栈交付物.html
├── L1-08_algorithm_design_report.md
├── L1-08_planning/
│   └── L1-08.md
├── L1_08_experiment_config.json
├── L1-08_sim/
│   ├── H1_common.py
│   ├── H1_full_combined_random_generator.py
│   ├── H2_target_generator.py
│   ├── H2_fir_designer.py
│   ├── H2_fixed_point_quantizer.py
│   ├── L1_08_behavior_sim.py
│   ├── L1_08_qam_evm_sim.py
│   ├── L1_08_io_utils.py
│   ├── L1_08_signal_utils.py
│   ├── run_all_pipeline.py
│   ├── README_pipeline.md
│   ├── data/
│   └── results/
├── sweep_test/
│   ├── config.json
│   ├── run_sweep.py
│   └── analyze_sweep_results.py
└── sweep_result/
    └── 每次 sweep 的结果文件夹

8. 配置文件：L1_08_experiment_config.json

8.1 配置文件的作用

L1_08_experiment_config.json 是当前常规 pipeline 的 source of truth。

核心实验会集中从这个 JSON 读取。

8.2 common 参数

"common": {
  "fs_hz": 12000000000.0,
  "if_center_hz": 4000000000.0
}

含义：

fs_hz = 12 GHz：数字采样率。

if_center_hz = 4 GHz：IF 信号中心频率。

采样率要大于最高频率两倍，当前最高 IF 约 4.5 GHz，所以 12 GHz 满足 Nyquist 条件：

Fs / 2 = 6 GHz > 4.5 GHz

8.3 H1 参数

当前 H1 seed：

"h1": {
  "seed": 286476255
}

这个 seed 控制 H1 随机失真的具体形状。

seed 数字大小本身不表示混乱程度。seed 只是随机数发生器的起点。真正决定 H1 多复杂的是 h1_random_model 中的幅度、ripple、feature、noise 范围。

8.4 h1_random_model 参数

h1_random_model 控制随机 H1 如何生成。

频率范围：

"frequency_grid": {
  "freq_min_hz": 3500000000.0,
  "freq_max_hz": 4500000000.0,
  "num_points": 1001
}

含义：

在 3.5 GHz ~ 4.5 GHz 上建立频率网格。

一共 1001 个频点。

每个频点都会有一个 magnitude 和 phase。

这些点不是时域采样点，而是频域采样点。

8.5 H2 FIR 参数

"h2_fir": {
  "tap_num": 64,
  "regularization": 0.0001
}

含义：

tap_num：FIR 系数个数，也就是滤波器长度。

regularization：ridge 正则化强度，用于防止 least squares 生成过大的不现实系数。

tap 越多，FIR 能拟合越复杂的频响，但硬件资源也越多。

regularization 越大，系数越稳、越小，但补偿能力可能下降。

8.6 fixed_point 参数

"fixed_point": {
  "coeff_total_bits": 16,
  "coeff_frac_bits": 13
}

含义：

coeff_total_bits = 16：FIR 系数总 bit 数。

coeff_frac_bits = 13：小数 bit 数。

这对应 Q 格式：

Q2.13

因为 16 bit 中有 1 bit 符号位，13 bit 小数位，剩下 2 bit 用于整数范围。

fixed-point quantization 用于模拟 RTL/硬件实现中系数不能无限精度表示的问题。

8.7 behavior 参数

"behavior": {
  "samples": 65536,
  "settle_samples": 256,
  "tone_count": 51,
  "freq_min_hz": 3550000000.0,
  "freq_max_hz": 4450000000.0,
  "peak": 0.8,
  "seed": 1813889189
}

含义：

samples：时域输入信号长度，共 65536 个采样点。

settle_samples：滤波后前 256 点不用于测量，用于避开 FIR 初始瞬态。

tone_count：生成 51 个 multi-tone。

freq_min_hz/freq_max_hz：tone 分布在 3.55~4.45 GHz。

peak = 0.8：时域信号归一化峰值限制，不是 dB。

seed：控制 multi-tone 的随机相位。

8.8 qam_evm 参数

"qam_evm": {
  "samples": 65536,
  "freq_min_hz": 3550000000.0,
  "freq_max_hz": 4450000000.0,
  "qam_order": 64,
  "peak": 0.8,
  "max_constellation_points": 3000,
  "seed": 417471910
}

含义：

使用 64-QAM 星座点。

在 3.55~4.45 GHz 的 FFT bin 上填入随机 QAM 符号。

再通过 IFFT 变成时域 complex I/Q IF 信号。

用它辅助评估 EVM。

9. 当前 pipeline 总览

常规单次 pipeline 是：

Step 1: 生成随机 H1
Step 2: 根据 H1 magnitude 生成 H2_target
Step 3: 根据 H2_target 设计 float FIR
Step 4: 对 FIR 系数量化 fixed-point
Step 5: multi-tone 行为级时域仿真
Step 6: QAM/EVM 辅助仿真
Step 7: 保存 run_summary.json

对应脚本是：

python L1-08_sim/run_all_pipeline.py

当前 run_all_pipeline.py 负责按顺序调用各个 stage。

下面这张图来自已经完成的 sweep 结果中的一个代表性组合：

seed = h1_533121161_behavior_1688039438_qam_254967343
combo = tap096_reg1em04_q2_14

它直观展示了 H1、H2_target、H2_actual 和补偿后的 Htotal_actual 之间的关系。读者可以先看这张图理解整个 L1-08 的核心闭环：H1 原本不平，H2 反向补偿，最终 Htotal 尽量变平。

图 2：L1-08 H2 FIR 设计闭环示例

10. 每个程序的功能说明

10.1 H1_common.py

文件：

L1-08_sim/H1_common.py

作用：

定义 H1 数据结构。

定义频率网格配置。

提供不同 H1 相关程序共享的基础类。

可以理解为 H1 模块的公共定义文件。

10.2 H1_full_combined_random_generator.py

文件：

L1-08_sim/H1_full_combined_random_generator.py

作用：

从 L1_08_experiment_config.json 读取 H1 seed 和 h1_random_model。

在 3.5~4.5 GHz 上生成随机 magnitude。

在同一频率轴上生成随机 phase。

输出 magnitude、phase 和 combined CSV。

输出 combined 图。

它模拟的是硬件真实通道 H1。

输出到 data 的典型文件：

h1_magnitude_combined.csv
h1_phase_combined.csv
h1_together.csv

输出到 results 的典型图：

magnitude_combined_magnitude.png
phase_combined_phase.png

10.3 H2_target_generator.py

文件：

L1-08_sim/H2_target_generator.py

作用：

读取 h1_magnitude_combined.csv。

计算理想反向补偿 H2_target。

输出 h2_target.csv。

画出 H1 magnitude、H2 target、理想 H1*H2_target。

输出文件：

data/h2_target.csv
results/h2_target.png

10.4 H2_fir_designer.py

文件：

L1-08_sim/H2_fir_designer.py

作用：

读取 h2_target.csv。

使用 real linear-phase FIR 结构。

通过 least squares + ridge regularization 设计 FIR 系数。

输出 float FIR coefficients。

计算 H2_actual_response.csv。

画 H1/H2_target/H2_actual/Htotal_actual。

打印或记录 before/after ripple。

输出文件：

data/h2_fir_coefficients.csv
data/h2_actual_response.csv
results/h2_fir_design.png

10.5 H2_fixed_point_quantizer.py

文件：

L1-08_sim/H2_fixed_point_quantizer.py

作用：

读取 float FIR coefficients。

按 JSON 中的 fixed-point 格式量化。

保持 FIR 对称性。

输出 fixed-point coefficients。

计算 fixed-point FIR 的频率响应。

统计是否 saturation。

输出文件：

data/h2_fir_coefficients_fixed_point.csv
data/h2_fixed_point_response.csv
results/h2_fixed_point_quantization.png

10.6 L1_08_behavior_sim.py

文件：

L1-08_sim/L1_08_behavior_sim.py

作用：

生成 multi-tone complex I/Q IF 输入。

让输入信号经过 H1。

再分别经过 float FIR 和 fixed-point FIR。

在每个 tone 频率处测量幅度变化。

计算 before/after ripple。

画 magnitude 行为图。

画 phase 行为图和 group delay 图。

保存时域/频域验证数据。

这是最贴近算法交付物“多音验证”的主行为级仿真。

典型输出：

data/l1_08_behavior_tone_measurements.csv
data/l1_08_behavior_waveforms.csv
results/l1_08_behavior_multitone.png
results/l1_08_behavior_phase_combined.png

10.7 L1_08_qam_evm_sim.py

文件：

L1-08_sim/L1_08_qam_evm_sim.py

作用：

生成 QAM-loaded complex I/Q IF 输入。

在 3.55~4.45 GHz 的 FFT bins 上放入随机 QAM 星座点。

用 IFFT 得到时域信号。

经过 H1、float FIR、fixed-point FIR。

计算 full EVM 和 magnitude-only EVM。

输出 QAM/EVM 辅助图表。

注意：

这个模块是辅助验证，不是完整通信接收机。它没有做完整同步、均衡、解调、判决链路。对 L1-08 来说，更应该关注 magnitude-only EVM，因为 L1-08 只负责幅度。

10.8 L1_08_io_utils.py

文件：

L1-08_sim/L1_08_io_utils.py

作用：

提供通用 IO 函数，例如：

读取配置。

找到项目根目录。

管理 data 和 results 路径。

保存 summary。

它的目的是减少每个脚本里重复写路径处理代码。

10.9 L1_08_signal_utils.py

文件：

L1-08_sim/L1_08_signal_utils.py

作用：

提供信号处理相关公共函数，例如：

生成 multi-tone。

生成 QAM 符号。

应用频域 H1。

对 complex I/Q 信号做 FIR 卷积。

计算 tone 幅度和相位。

它让行为级仿真和 QAM/EVM 仿真共享同一套底层工具。

10.10 run_all_pipeline.py

文件：

L1-08_sim/run_all_pipeline.py

作用：

一键按顺序运行整个常规 pipeline。

命令：

python L1-08_sim/run_all_pipeline.py

它会自动执行：

H1 generator
H2 target generator
H2 FIR designer
H2 fixed-point quantizer
behavior simulation
QAM/EVM simulation
run summary generation

11. 数学原理

11.1 dB 和 linear 的关系

幅度 dB 与 linear 幅度之间的关系是：

mag_db = 20 * log10(mag_linear)
mag_linear = 10^(mag_db / 20)

如果某个频点 H1 = +0.2 dB，说明它被略微放大。

如果某个频点 H1 = -0.2 dB，说明它被略微压低。

L1-08 希望通过 H2 把这些不平坦抵消掉。

11.2 H2_target 的计算

假设硬件幅度响应是：

M1(f) = |H1(f)|

理想补偿是：

M2_target(f) = 1 / M1(f)

这样：

Mtotal(f) = M1(f) * M2_target(f) = 1

实际程序会做归一化，避免整体增益偏移影响指标。因为 L1-08 主要关心 ripple，不关心整体 gain 是多少。

11.3 real symmetric FIR 的频率响应

FIR 的时域卷积是：

y[n] = Σ h[k] x[n-k]

频域对应：

Y(f) = X(f) H(f)

如果 FIR 系数对称：

h[n] = h[N-1-n]

那么：

H(ω) = exp(-jωD) A(ω)

其中：

D = (N - 1) / 2

A(ω) 是实数幅度函数，exp(-jωD) 是纯延迟项。

这说明：

FIR 的 magnitude 由 A(ω) 决定。

FIR 的 phase 是线性的。

FIR 的 group delay 是常数 D。

11.4 LS(最小二乘法)

在本项目里，它的意思是：

找一组 FIR 系数，让 FIR 在所有频点上的响应和 H2_target 的误差平方和最小。

如果用公式写：

minimize Σ |H2_actual(f_i) - H2_target(f_i)|^2

因为 real linear-phase FIR 可以写成 cosine basis 的形式，所以问题可以变成矩阵形式：

minimize ||A c - b||^2

其中：

A 是由频率点和 cosine basis 组成的矩阵。

c 是要求解的半边 FIR 系数。

b 是目标响应 H2_target。

11.5 ridge regularization 是什么

如果只做无约束 LS，有时会出现 FIR 系数特别大、正负剧烈抵消的情况。

这在数学上可能拟合得很好，但硬件上不现实：

系数动态范围太大。

fixed-point 量化容易 saturation。

对噪声和误差敏感。

实际实现不稳定。

因此程序加入 ridge regularization：

minimize ||A c - b||^2 + λ ||c||^2

其中 λ 就是 JSON 里的 regularization。

直观理解：

第一项要求拟合 H2_target。

第二项惩罚过大的系数。

λ 越大，系数越保守，但拟合误差可能更大。

当前常规值是：

regularization = 1e-4

11.6 fixed-point quantization 的数学含义

float FIR 系数是无限精度近似，例如：

h = 0.123456789

硬件中不能直接使用无限精度小数，只能用固定 bit 表示。

如果使用 Q2.13：

scale = 2^13 = 8192

量化过程大致是：

q_int = round(h_float * 8192)
h_quantized = q_int / 8192

如果 q_int 超出 16-bit 有符号范围，就会 saturation。

当前 sweep 中的 fixed-point 格式包括：

Q2.14
Q3.13
Q4.12

它们的区别是：

小数 bit 越多，精度越高。

整数 bit 越多，动态范围越大。

如果系数较大，整数 bit 不够就会 saturation。

如果系数较小，小数 bit 不够就会量化误差变大。

12. H1 随机生成模型

12.1 为什么要随机生成 H1

真实硬件前端的幅频响应不是一条完美直线。不同机器、不同频段、不同衰减档、不同预选器状态都会有差异。

因此行为级仿真不能只测一个固定曲线，而应该生成多种可能的 H1，观察算法是否稳健。

当前程序通过随机组合以下因素生成 H1 magnitude：

整体 slope。

正弦 ripple。

局部 notch / bump。

edge rolloff。

measurement noise。

phase 则通过以下因素生成：

线性相位延迟。

phase ripple。

局部 phase distortion。

group delay ripple。

phase noise。

12.2 H1 magnitude 随机因素

当前 JSON 中的主要范围如下：

| 随机因素 | 含义 | 当前范围 |
| --- | --- | --- |
| slope | 整个 1 GHz 内的缓慢倾斜 | 0 ~ 0.4 dB peak-to-peak |
| offset | 整体 gain 偏移 | -0.02 ~ +0.02 dB |
| ripple component count | 正弦 ripple 数量 | 1 ~ 4 |
| ripple amplitude | 每个 ripple 幅度 | 0.02 ~ 0.12 dB |
| ripple cycles | ripple 在频带内振荡次数 | 0.5 ~ 5 |
| notch/bump count | 局部凹陷/凸起数量 | 1 ~ 4 |
| notch/bump amplitude | 局部特征幅度 | 0.05 ~ 0.35 dB |
| edge rolloff depth | 边缘 rolloff 深度 | 0.05 ~ 0.35 dB |
| measurement noise | 测量噪声 | 0.002 ~ 0.01 dB |

这些设置总体上是符合滤波器、PCB、线缆、预选器等硬件链路幅频 ripple 的物理直觉的。

12.3 H1 phase 随机因素

当前 phase 也会被随机生成，但 L1-08 不主动修 phase。

phase 的作用主要是：

让行为级仿真更接近真实 complex channel。

验证 FIR 补偿不会额外引入非线性相位。

为后续 L1-09 group delay 补偿留下合理输入。

下面两张图展示了同一个代表性 run 中随机生成的 H1。第一张是 magnitude，第二张是 phase。它们说明当前 H1 不是一条简单直线，而是包含 slope、ripple、局部起伏和相位扰动的综合硬件近似模型。

图 3：随机 H1 magnitude 示例

图 4：随机 H1 phase 示例

13. 输入信号模型

当前程序使用两种时域输入：

multi-tone input。

QAM-loaded input。

两者本质上都是 complex I/Q IF 信号。

区别在于频域内容不同。

13.1 multi-tone input

multi-tone 的意思是：

同时生成多个离散频率的正弦 tone，并把它们叠加起来。

当前行为级仿真中：

tone_count = 51
freq range = 3.55 GHz ~ 4.45 GHz

也就是在目标频带内放 51 个测试频点。

multi-tone 的优点：

很容易测每个频点的幅度。

很容易看补偿前后 ripple。

和算法交付物中的多音验证方法一致。

适合做 L1-08 主验证。

multi-tone 的局限：

只测 51 个频点。

如果某个尖锐 ripple 刚好不在 tone 上，可能测不到最坏情况。

因此 sweep 中还需要 dense ripple 指标，用 1001 个频点更严格地评估频响。

下面这张图是 multi-tone 行为级仿真的代表性结果。它同时显示补偿前的 tone 幅度起伏，以及 float FIR / fixed-point FIR 补偿后的幅度起伏。读图时重点看补偿后的曲线是否压到 0 dB 附近，以及 residual ripple 是否小于 0.1 dB。

图 5：multi-tone 输入下的幅度补偿效果示例

13.2 QAM-loaded input

QAM 是 Quadrature Amplitude Modulation，正交幅度调制。

QAM 星座点是复数：

a + bj

64-QAM 表示星座图中有 64 种可能的复数点。

当前 QAM/EVM 模块的生成方式是：

找到 3.55~4.45 GHz 内的 FFT bins。

在这些 bins 上填入随机 64-QAM 星座点。

对频域数组做 IFFT。

得到时域 complex I/Q IF 信号。

这里的一个 bin 可以理解为 FFT 频率轴上的一个小频率格子，不是 64 个点。64-QAM 的 64 指的是星座点种类，不是一个 bin 里装 64 个点。

QAM input 的优点：

更接近宽带调制信号。

可以辅助观察 EVM。

能更贴近算法交付物中提到的宽带 QAM 场景。

QAM input 的局限：

当前不是完整通信接收机。

full EVM 会同时受到 magnitude 和 phase/group delay 影响。

L1-08 只修 magnitude，所以不应该把 full EVM 当作唯一 L1-08 指标。

14. 验证指标

14.1 H1 ripple before

表示原始硬件 H1 的 magnitude ripple。

计算方式可以理解为：

ripple = max(magnitude_db) - min(magnitude_db)

它越大，说明硬件幅频越不平。

14.2 dense fixed ripple after

这是最严格、最直接的 L1-08 频域指标。

它在 H1 的 dense frequency grid 上计算：

|H1(f) * H2_fixed(f)|

然后看 3.5~4.5 GHz 或目标分析带宽内的 ripple。

它不依赖某个具体输入信号，而是直接由 H1 和 H2 决定。

因此：

best_fixed_dense

可以理解为“只从频响本身看，哪个组合补得最好”。

14.3 behavior ripple after

这是 multi-tone 时域仿真指标。

它依赖实际生成的 input signal：

输入 51 个 tone。

经过 H1。

再经过 FIR。

测量每个 tone 的输出幅度。

计算这些 tone 的幅度 ripple。

它比 dense ripple 更接近行为级仿真，但因为只有 51 个 tone，可能漏掉 dense grid 上的最坏点。

因此：

best_behavior_fixed

可以理解为“对当前 multi-tone 输入，哪个组合表现最好”。

14.4 QAM EVM

EVM 是 Error Vector Magnitude，误差向量幅度。

它衡量输出星座点和理想星座点之间的距离。

当前程序里有两类 EVM：

full EVM。

magnitude-only EVM。

对 L1-08 来说，更应该看 magnitude-only EVM，因为 L1-08 的目标是幅度补偿。

full EVM 还包含 phase 和 group delay 影响，因此它可能需要 L1-09 才能进一步改善。

14.5 pass/fail 标准

当前报告中最核心的 pass/fail 标准是：

residual ripple <= 0.1 dB

这对应算法交付物里对 1 GHz 分析带宽通带幅度起伏的目标。

15. 常规单次运行会输出什么

如果运行：

python L1-08_sim/run_all_pipeline.py

结果会输出到：

L1-08_sim/data/
L1-08_sim/results/

15.1 data 文件夹

data 里主要保存 .csv 和 .json 数据，适合后续分析或 RTL golden reference。

典型文件包括：

| 文件 | 含义 |
| --- | --- |
| h1_magnitude_combined.csv | H1 magnitude 频域响应 |
| h1_phase_combined.csv | H1 phase 频域响应 |
| h1_together.csv | H1 magnitude + phase 合并表 |
| h2_target.csv | 理想补偿目标 |
| h2_fir_coefficients.csv | float FIR 系数 |
| h2_actual_response.csv | float FIR 频率响应 |
| h2_fir_coefficients_fixed_point.csv | fixed-point FIR 系数 |
| h2_fixed_point_response.csv | fixed-point FIR 频率响应 |
| l1_08_behavior_tone_measurements.csv | multi-tone 每个 tone 的测量结果 |
| l1_08_behavior_waveforms.csv | 行为级仿真中的时域波形 |
| l1_08_qam_evm_summary.csv | QAM/EVM summary |
| run_summary.json | 当前 run 的关键参数和指标摘要 |

15.2 results 文件夹

results 里保存 .png 图

典型图包括：

| 图 | 含义 |
| --- | --- |
| magnitude_combined_magnitude.png | 随机 H1 magnitude |
| phase_combined_phase.png | 随机 H1 phase |
| h2_target.png | H2 target 生成效果 |
| h2_fir_design.png | H1、H2_target、H2_actual、Htotal 对比 |
| h2_fixed_point_quantization.png | fixed-point FIR 系数量化和频响 |
| l1_08_behavior_multitone.png | multi-tone 幅度补偿前后 |
| l1_08_behavior_phase_combined.png | phase 和 group delay 总结 |
| l1_08_qam_evm.png | QAM/EVM 辅助验证图 |

16. sweep test 设计

16.1 为什么要做 sweep

单次运行只能说明一个参数组合是否可行。

但实际算法设计需要回答：

64 tap 够不够。

80 tap 或 96 tap 是否明显更好。

regularization 选多少合适。

fixed-point 格式是否会破坏补偿效果。

不同随机 H1 下算法是否稳健。

因此需要 sweep test。

16.2 sweep 参数

当前 sweep 只 关注三个核心变量：

tap_num: 64, 80, 96
regularization: 1e-4, 3e-4, 1e-3
fixed-point format: Q2.14, Q3.13, Q4.12

组合数：

3 tap choices * 3 regularization choices * 3 fixed-point choices = 27 combos

每一个 seed 跑一次 sweep，会生成 27 个 result folder。

16.3 sweep 代码位置

sweep 程序位于：

sweep_test/run_sweep.py

sweep 配置位于：

sweep_test/config.json

sweep 结果输出到：

sweep_result/

16.4 sweep 输出结构

每一次 seed sweep 会生成一个文件夹，例如：

sweep_result/h1_1366789340_behavior_1224877734_qam_1756070480/

里面包含：

sweep_summary.csv
sweep_analysis_report.md
sweep_best_combos.csv
sweep_group_summary.csv
sweep_fixed_dense_ripple_by_tap.png
sweep_behavior_ripple_by_tap.png
sweep_qam_evm_by_tap.png
sweep_saturation_and_coeff_range.png
tap064_reg1em04_q2_14/
tap064_reg1em04_q3_13/
...
tap096_reg1em03_q4_12/

每个 combo folder 里又有：

data/
results/
logs/

这些内容和常规 pipeline 的输出格式一致。

17. sweep_summary.csv 包含什么

每个 seed folder 中的 sweep_summary.csv 是这一轮 sweep 的总表。

它通常包含：

当前 combo 的 tap 数。

当前 combo 的 regularization。

当前 combo 的 fixed-point bit 格式。

H1 原始 ripple。

float FIR dense ripple。

fixed-point FIR dense ripple。

behavior ripple。

QAM/EVM 相关指标。

fixed-point 是否 saturation。

系数范围。

pass/fail 状态。

可以把它理解为：

这一轮 27 个实验的总成绩表。

18. analyze_sweep_results.py 做什么

文件：

sweep_test/analyze_sweep_results.py

作用：

读取每个 seed folder 里的 sweep_summary.csv。

按不同 criterion 选出最佳 combo。

按 tap 数分组统计 pass 数和平均表现。

画 sweep 分析图。

输出 markdown 分析报告。

输出文件包括：

sweep_analysis_report.md
sweep_best_combos.csv
sweep_group_summary.csv
sweep_fixed_dense_ripple_by_tap.png
sweep_behavior_ripple_by_tap.png
sweep_qam_evm_by_tap.png
sweep_saturation_and_coeff_range.png

这些文件和 sweep_summary.csv 在同一级目录。

19. sweep criterion 解释

sweep 分析中出现的 criterion 含义如下。

19.1 best_fixed_dense

不看具体时域输入，只看 dense frequency grid 上：

H1 * H2_fixed

哪个 combo 的 residual ripple 最小。

这是最直接的频域补偿效果指标。

19.2 best_fixed_dense_unsaturated

和 best_fixed_dense 类似，但要求 fixed-point 系数没有 saturation。

如果某个 combo ripple 很好但系数量化已经 saturation，则硬件上风险较大。

19.3 best_behavior_fixed

看 multi-tone 时域仿真中，fixed-point FIR 后的 tone amplitude ripple 哪个最小。

它依赖当前输入 tone 的分布和相位。

19.4 best_behavior_fixed_unsaturated

和 best_behavior_fixed 类似，但要求 fixed-point 没有 saturation。

19.5 best_qam_fixed

看 QAM-loaded 输入下 fixed-point FIR 的 QAM/EVM 指标哪个最好。

这个是辅助指标，不是 L1-08 最核心 pass/fail 指标。

19.6 best_qam_fixed_unsaturated

和 best_qam_fixed 类似，但要求 fixed-point 没有 saturation。

19.7 lowest_tap_dense_pass

在 dense ripple 满足 <= 0.1 dB 的组合里，找 tap 数最小的。

这个 criterion 用来回答：

如果只想满足指标，最少需要多少 tap？

19.8 lowest_tap_behavior_pass

在 multi-tone behavior ripple 满足 <= 0.1 dB 的组合里，找 tap 数最小的。

20. 已完成的三轮 sweep 实验

当前已经完成三轮 seed sweep。

每轮 sweep 都跑了 27 个 combo。

总实验数量：

3 seeds * 27 combos = 81 runs

三轮 seed 分别是：

| Sweep | H1 seed | behavior seed | QAM seed |
| --- | --- | --- | --- |
| Seed 1 | 1366789340 | 1224877734 | 1756070480 |
| Seed 2 | 286476255 | 1813889189 | 417471910 |
| Seed 3 | 533121161 | 1688039438 | 254967343 |

对应结果目录：

sweep_result/h1_1366789340_behavior_1224877734_qam_1756070480/
sweep_result/h1_286476255_behavior_1813889189_qam_417471910/
sweep_result/h1_533121161_behavior_1688039438_qam_254967343/

21. 三轮 sweep 总体结果

21.1 每个 seed 的总体结果

| Seed folder | H1 ripple before | dense pass | behavior pass | saturated combos | best dense combo | best dense ripple | best behavior ripple | best QAM EVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h1_1366789340_behavior_1224877734_qam_1756070480 | 0.635 dB | 23/27 | 27/27 | 0 | tap096_reg1em04_q2_14 | 0.064 dB | 0.045 dB | 0.104% |
| h1_286476255_behavior_1813889189_qam_417471910 | 0.758 dB | 0/27 | 0/27 | 0 | tap096_reg3em04_q4_12 | 0.142 dB | 0.137 dB | 0.264% |
| h1_533121161_behavior_1688039438_qam_254967343 | 0.446 dB | 15/27 | 20/27 | 0 | tap096_reg1em04_q2_14 | 0.028 dB | 0.019 dB | 0.043% |

下面三张图分别对应三轮 seed sweep 的 dense ripple 结果。它们能直观看出 tap 数增加后 residual ripple 通常下降，同时也能看出 Seed 2 是当前最难的一组，96 tap 仍然没有全部压到 0.1 dB 以下。

图 6：Seed 1 dense ripple sweep

图 7：Seed 2 dense ripple sweep

图 8：Seed 3 dense ripple sweep

21.2 结果解读

Seed 1：

原始 H1 ripple 约 0.635 dB。

绝大多数 combo 可以通过 dense ripple。

所有 combo 都通过 behavior ripple。

96 tap 最好。

Seed 2：

原始 H1 ripple 约 0.758 dB，是三轮中最难的一组。

所有 27 个 combo 都没有达到 dense <=0.1 dB。

所有 27 个 combo 也没有达到 behavior <=0.1 dB。

96 tap 仍然是最好，但 best dense 仍然约 0.142 dB。

说明当前 64/80/96 tap + 当前 LS/ridge 范围，对某些复杂 H1 仍然不足。

Seed 3：

原始 H1 ripple 约 0.446 dB。

80 tap 和 96 tap 表现明显优于 64 tap。

96 tap 可以达到很好的补偿效果。

22. 按 tap 数汇总的结果

22.1 Seed 1

| Tap | dense pass | behavior pass | best dense ripple | best QAM EVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 5/9 | 9/9 | 0.093 dB | 0.156% |
| 80 | 9/9 | 9/9 | 0.080 dB | 0.130% |
| 96 | 9/9 | 9/9 | 0.064 dB | 0.104% |

结论：

Seed 1 下，64 tap 已经有部分组合可过，80/96 tap 更稳。

22.2 Seed 2

| Tap | dense pass | behavior pass | best dense ripple | best QAM EVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 0/9 | 0/9 | 0.191 dB | 0.370% |
| 80 | 0/9 | 0/9 | 0.156 dB | 0.298% |
| 96 | 0/9 | 0/9 | 0.142 dB | 0.264% |

结论：

Seed 2 是当前最关键的反例。即使 96 tap 也没有达到 0.1 dB。这说明程序不是只报好结果，而是能暴露当前设计能力边界。

22.3 Seed 3

| Tap | dense pass | behavior pass | best dense ripple | best QAM EVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 0/9 | 2/9 | 0.125 dB | 0.351% |
| 80 | 6/9 | 9/9 | 0.054 dB | 0.141% |
| 96 | 9/9 | 9/9 | 0.028 dB | 0.043% |

结论：

Seed 3 下，64 tap 不够，80 tap 基本可用，96 tap 很稳。

22.4 三轮聚合结果

| Tap | dense pass | behavior pass | average fixed dense ripple | best dense ripple | best QAM EVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 5/27 | 11/27 | 0.144 dB | 0.093 dB | 0.156% |
| 80 | 15/27 | 18/27 | 0.108 dB | 0.054 dB | 0.130% |
| 96 | 18/27 | 18/27 | 0.084 dB | 0.028 dB | 0.043% |

总体趋势非常清楚：

96 tap > 80 tap > 64 tap

tap 越多，平均 residual ripple 越低，pass 数越多。

23. 最优组合观察

跨三轮 seed 看，表现最好的组合之一是：

tap096_reg1em04_q2_14

它的聚合表现：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| dense pass | 2/3 |
| behavior pass | 2/3 |
| average dense ripple | 0.079 dB |
| max dense ripple | 0.145 dB |
| average behavior ripple | 0.068 dB |
| average QAM EVM | 0.137% |
| max QAM EVM | 0.264% |
| saturation | 0 |

它不是所有 seed 都 pass，因为 Seed 2 太难。

但它在当前 sweep 范围内是非常有竞争力的组合：

96 tap 带来更强拟合能力。

regularization=1e-4 让拟合比较积极。

Q2.14 小数位最多，量化精度较高。

当前三轮里没有 saturation。

24. dense ripple 和 behavior ripple 的不同

24.1 dense ripple

dense ripple 是直接在频率响应上算的。

它使用 H1 的 1001 个频率点。

它回答：

如果看完整频带的频响，补偿后最坏 ripple 是多少？

24.2 behavior ripple

behavior ripple 是通过时域 multi-tone 信号测出来的。

它只在 51 个 tone 上测量。

它回答：

对当前这个 multi-tone 输入，输出 tone 的幅度平不平？

24.3 为什么 behavior 可能比 dense 好

因为 51 个 tone 不一定刚好采到最坏频点。

如果 Htotal 中有一个局部尖峰，但 tone 没落在那里，那么 behavior ripple 可能看起来更好。

因此：

dense ripple 更严格。

behavior ripple 更贴近行为级输入输出验证。

两者都应该保留。

报告中主 pass/fail 应优先看 dense ripple，再用 behavior ripple 做佐证。

下面这张 behavior sweep 图展示了同一组 Seed 3 下，multi-tone 行为级结果随 tap 数变化的趋势。它和 dense ripple 图通常方向一致，但数值不一定完全相同，因为 behavior 只测有限个 tone。

图 9：Seed 3 multi-tone behavior ripple sweep

25. fixed-point 结果解读

当前三轮 sweep 中：

saturated combos = 0

这说明在当前 H1、tap、regularization、fixed-point 格式范围内，系数量化没有发生溢出饱和。

这很重要，因为：

如果 float FIR 很好，但 fixed-point 后 saturation，硬件不可用。

当前结果说明 fixed-point 格式至少在这三轮中没有明显动态范围问题。

但是 fixed-point 仍然会带来量化误差。

一般来说：

Q2.14 精度最高，但整数范围较小。

Q3.13 平衡范围和精度。

Q4.12 范围更大，但小数精度较低。

当前未发生 saturation 时，通常小数位更多的格式可能更有利。

下面这张图来自 Seed 3 的 sweep 分析，展示不同组合下的 fixed-point saturation 情况和系数范围。它的作用是确认：补偿效果不能只看 ripple，还要确认系数是否落在硬件定点格式能表示的范围内。

图 10：fixed-point saturation 与系数范围 sweep

26. QAM/EVM 模块应该如何看

26.1 它不是主判据

当前 QAM/EVM 模块是最小可用版本，用于辅助展示宽带调制信号通过 H1 和 FIR 后的误差变化。

它不应该替代 dense ripple 和 multi-tone behavior。

下面这张图是代表性 combo 的 QAM/EVM 辅助验证图。它适合用来说明：同样是 complex I/Q IF 输入，QAM-loaded input 更接近宽带调制信号；但 L1-08 的主目标仍然是 magnitude ripple，不是完整通信链路 EVM。

图 11：QAM-loaded 输入下的 EVM 辅助验证示例

26.2 full EVM 和 EVM_LIN 不完全一样

算法交付物提到的是 EVM_LIN，重点与 magnitude 误差相关。

当前程序的 full EVM 会包含：

magnitude error。

phase error。

group delay 影响。

当前简化 QAM/IFFT 模型的误差。

所以 full EVM 不能直接等同于 L1-08 目标中的 EVM_LIN。

更合理的对应方式是：

L1-08 主要看 magnitude-only EVM 或 residual magnitude ripple

26.3 为什么还保留 QAM/EVM

因为它有价值：

它比 multi-tone 更像宽带调制信号。

它能帮助解释幅频 ripple 对 QAM 星座的影响。

它能作为后续 L1-09 或完整链路仿真的基础。

下面这张 sweep 图展示 QAM/EVM 指标随 tap 数和组合变化的趋势。它可以作为辅助 tradeoff 图，但不应替代 dense ripple 作为 L1-08 的主判据。

图 12：Seed 3 QAM/EVM sweep 趋势

27. 如何从零运行当前项目

27.1 单次 pipeline

在 PowerShell 中进入项目根目录：

cd D:\桌面\Rigol

运行：

python L1-08_sim/run_all_pipeline.py

运行完成后查看：

L1-08_sim/data/
L1-08_sim/results/

27.2 单次 sweep

先确认：

sweep_test/config.json

然后运行：

python sweep_test/run_sweep.py

它会在 sweep_result 中生成一个以 seed 命名的新文件夹。

27.3 分析 sweep

运行：

python sweep_test/analyze_sweep_results.py

它会在当前 sweep result folder 中生成：

sweep_analysis_report.md
sweep_best_combos.csv
sweep_group_summary.csv
*.png

28. 当前最重要的工程结论

28.1 96 tap 是当前 sweep 中最稳健选择

从三轮 seed 聚合结果看：

96 tap 平均 dense ripple 最低。

96 tap best QAM EVM 最好。

96 tap 在 mild/moderate H1 下表现很好。

因此如果不只局限于交付物中的 64 tap baseline，而是允许权衡硬件资源，96 tap 是当前更稳健的选择。

28.2 64 tap 不一定足够

虽然交付物中写的是 64-tap FIR，但当前随机模型显示：

对某些 H1，64 tap 可以过。

对更复杂的 H1，64 tap 不够。

甚至 96 tap 也可能不够。

在当前 H1 随机模型下，64 tap 对部分场景可满足目标，但鲁棒性不足；80/96 tap 明显提升补偿能力，其中 96 tap 最稳健。

28.3 H1 随机模型需要和真实硬件数据对齐

当前 H1 是人为随机生成的物理近似模型，不是真实 VNA 数据。

所以如果后续拿到真实硬件数据，应该：

用真实 VNA / NVM 表替代随机 H1。

重新跑同样 pipeline。

用真实 pass/fail 判断 64 tap 是否足够。

当前随机 H1 的意义是：

提前验证算法流程。

暴露设计能力边界。

为 RTL 前的行为级仿真提供可控数据。

29. 术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| FIR | Finite Impulse Response，有限冲激响应滤波器 |
| tap | FIR 系数个数 |
| H1 | 硬件前端通道响应 |
| H2 | 数字 FIR 补偿响应 |
| H2_target | 理想补偿目标 |
| H2_actual | 实际 FIR 实现的补偿响应 |
| Htotal | H1 * H2 的总响应 |
| ripple | 通带内最大值和最小值的差 |
| dB | 对数幅度单位 |
| complex I/Q | 用 I + jQ 表示的复数信号 |
| IF | Intermediate Frequency，中频 |
| baseband | 基带，通常围绕 0 Hz |
| DDC | Digital Down Conversion，数字下变频 |
| NCO | Numerically Controlled Oscillator，数字本振 |
| group delay | 群延时，不同频率成分的时间延迟 |
| constant group delay | 所有频率成分延迟相同 |
| LS | Least Squares，最小二乘 |
| ridge | 正则化方法，用于限制系数过大 |
| fixed-point | 定点数，硬件中常用的有限 bit 表示 |
| saturation | 定点值超出范围后被夹到最大/最小 |
| QAM | 正交幅度调制 |
| EVM | Error Vector Magnitude，误差向量幅度 |
| dense ripple | 在密集频率点上直接算的 ripple |
| behavior ripple | 通过时域 multi-tone 输入测得的 ripple |

30. 最终结论

当前 L1-08 行为级仿真程序已经形成完整闭环：

H1 随机硬件模型
→ H2 target
→ real linear-phase FIR 设计
→ fixed-point 系数量化
→ multi-tone 时域验证
→ QAM/EVM 辅助验证
→ sweep 参数评估
→ 自动分析报告

当前行为级仿真验证了 L1-08 幅频 FIR 均衡流程的可行性，并证明 real linear-phase FIR 能有效降低通带 magnitude ripple；在当前随机 H1 模型下，80/96 tap 对多数场景可达到 0.1 dB 目标，其中 96 tap 最稳健。但 64 tap 不是所有随机 H1 下都能保证满足目标，后续需要结合真实 VNA 数据或扩大 tap/优化设计方法进一步分析。